Obsah

1.	Identifikačné údaje stavby	1

2.	Úvod	3

3.	TECHNICKý POPIS	3

3.1	Účel stavby	3

3.2	Charakteristika stavby	3

3.3	Popis technológie	3

4.	Vyhodnotenie a návrh opatrení proti neodstrániteľným nebezpečenstvám a ohrozeniam	3

-	nebezpečná situácia je akákoľvek situácia, v ktorej je osoba vystavená jednému alebo viacerým ohrozeniam	4

4.1	Zoznam ohrození	4

4.2	Vymedzenie niektorých pojmov v zmysle §2a zákona NR SR č.124/2006	4

4.3	Systém opatrení zameraných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	5

4.4	Vyhodnotenie potenciálnych rizík	5

4.4.1	Mechanické ohrozenie	5

4.4.2	Ohrozenie pri zváraní	6

4.4.3	Nebezpečenstvo výtoku vysokotlakovej látky	7

4.4.4	Chemické ohrozenie	7

4.4.5	Ľudský faktor	7

4.4.6	Ohrozenie hlukom a vibráciami	8

4.4.7	Ohrozenie elektrickým prúdom	8

4.4.8	Skrytá chyba zariadení	9

4.4.9	Vonkajšie vplyvy	9

4.5	Základné ochranné opatrenia	9

4.6	Súvisiace predpisy a normy, dodržiavanie ktorých umožňuje obmedziť neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v oblasti starostlivosti a bezpečnosti práce :	10

5.	Úvod	11

6.	Technický popis	13

7.	PREVÁDZKOVÉ A  BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	13

8.	Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaného riešenia elektroinštalácie a elektrických zariadení	13

8.1	Ochranné opatrenia	15

# Identifikačné údaje stavby

| Investor | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- |
| Stavba | 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika |
| Súbor |  |
| Stupeň | Dokumentácia pre stavebné povolenie |
| Okres | Košice II |
| VÚC | Košický |
| Katastrálne územie | Železiarne |
| Umiestnenie stavby | Areál firmy U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| Kategória stavby | Priemyselné stavby |
| Objednávateľ | U.S.STEEL s.r.o., Košice |
| Číslo zakázky | EN-0723.3 |

# Úvod

Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov stanovuje, že projekt musí byť vyhotovený tak, aby vyhovoval požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v daných prevádzkových podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

O neodstrániteľnom nebezpečenstve alebo ohrození hovoríme z hľadiska zaistenia BOZP vtedy, ak takéto nebezpečenstvo a ohrozenie nemožno vylúčiť alebo obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany a ani metódami a formami organizácie práce.

# TECHNICKý POPIS

## Účel stavby

Účelom stavby je prívod médií do rozvojového územia DZ Energetika a dodávka vyrobených médií z rozvojového územia do areálu U. S. Steel Košice, s.r.o..

## Charakteristika stavby

Stavba sa nachádza vo vnútri oploteného areálu spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o.

Územie výrobného podniku je rovinaté, vyznačuje sa prehustenou zástavbou pozemnými a aj podzemnými objektmi, podzemnými a nadzemnými inžinierskymi  sieťami.

## Popis technológie

Technologickú časť stavby z pohľadu konštrukcií je možné charakterizovať ako sústava potrubných a elektrorozvodov, ktoré slúžia na prepravu a reguláciu medií, ktoré slúžia pre napájanie budúcej technológie v rozvojovom území DZ Energetika.

# Vyhodnotenie a návrh opatrení proti neodstrániteľným nebezpečenstvám a ohrozeniam

Riziko predstavuje pravdepodobnosť vzniku negatívneho javu aj s jeho dôsledkom – možným ohrozením. Základné termíny definujúce bezpečnostné požiadavky na bezpečnosť strojov:

# nebezpečná situácia je akákoľvek situácia, v ktorej je osoba vystavená jednému alebo viacerým ohrozeniam

- nebezpečná činnosť stroja  je činnosť stroja, ktorá vytvára riziko

- nebezpečný priestor je akýkoľvek priestor vnútri alebo mimo stroja, kde je osoba vystavená úrazu alebo poškodeniu zdravia

- ohrozenie:  zdroj možného zranenia alebo poškodenia zdravia.

## Zoznam ohrození

Pri realizácii a prevádzkovaní uvedenej stavby, z hľadiska jej charakteru môžu vzniknúť nasledovné potenciálne skupiny ohrození:

a./   Mechanické ohrozenie

b./   Elektrické ohrozenie

c./   Tepelné ohrozenie

d./   Ohrozenie hlukom a vibráciami

e./   Ohrozenie žiarením

f./    Ohrozenie materiálmi a chemickými látkami

g./   Ohrozenie zo zanedbania ergonomických zásad pri návrhu

h./   Kombinácia ohrození

Pri realizácii a prevádzkovaní uvedenej stavby, z hľadiska jej charakteru môžu vzniknúť potenciálne ohrozenia podľa a./, b./, c./, d./ f./, g./ a h./

## Vymedzenie niektorých pojmov v zmysle §2a zákona NR SR č.124/2006

- prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie, alebo obmedzenie rizika poškodení zdravia z práce a určenie postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života a zdravia.

- nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie.

- ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

- riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví.

- neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť, ani obmedziť

- zostatkové riziko je riziko, ktoré zostáva po vykonaní bezpečnostných opatrení.

Posudzovanie rizika zahŕňa analýzu rizika ( to znamená identifikovanie ohrození strojom a určenie hraníc stroja, sprievodná technická dokumentácia stroja, dostupné informácie o možnom poškodení zdravia strojom, úrazová štatistika ) a hodnotenie rizika.

## Systém opatrení zameraných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Systém zahŕňa okrem iného aj :

- opatrenia v predvýrobe – projektanti, konštruktéri a tvorcovia nových technologických postupov musia vyhotoviť projekty, konštrukčné diela a technologické postupy tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie BOZP

- opatrenia vo výrobe a pri uvádzaní výrobkov na trh – výrobcovia a osoby uvádzajúce výrobky na trh sú povinní zabezpečiť preukázanie zhody výrobku so všeobecnou úrovňou BOZP, podávať informácie o bezpečnom umiestnení, inštalácii a používaní výrobkov ako aj o ohrozeniach z používania výrobku

- posudzovanie bezpečnosti technických zariadení – overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení a technických zariadení vykonáva Technická inšpekcia

- všeobecné zásady prevencie ako napr. posudzovanie rizika pri výbere zariadení, materiálov, látok a pracovných postupov, uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi, nahrádzanie prác pri ktorých existuje riziko poškodenia zdravia bezpečnými prácami, zohľadňovanie ľudských vlastností, schopností a možností najmä s cieľom zmierniť, alebo vylúčiť účinky škodlivej namáhavej, alebo jednotvárnej práce atď.

Technologické zariadenie je konštruované podľa najnovšieho stavu techniky a bezpečnostno-technických požiadaviek (best available technology - BAT). Pri správnej montáži zariadení, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci je minimalizované riziko vzniku nebezpečenstva a ohrozenia v zmysle horeuvedeného zákona.

Napriek tomu môže vzniknúť nebezpečenstvo úrazu, alebo ohrozenie života obsluhujúceho personálu, alebo druhých osôb. Zariadenia je možné používať len v technicky bezchybnom stave v zhode s ich pôvodným určením s vedomím bezpečnosti a možných nebezpečenstiev pri súčasnom dodržiavaní pokynov uvedených v návode na obsluhu.

## Vyhodnotenie potenciálnych rizík

### Mechanické ohrozenie

V etape stavebných činností, resp. v etape výroby a montáže technologického zariadenia sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká a ohrozenia:

- stlačenie, porezanie, navinutie, zachytenie, bodnutie, náraz, prepichnutie, odretie, riziko výtoku vysokotlakovej tekutiny, riziko podmienené tvarom (rezné časti strojov, hranaté tvary) alebo vzájomnou polohou (strižné miesta)

Tieto ohrozenia sú podmienené tvarom súčastí (rezné časti, ostré hrany), vzájomnou polohou (ktorá pri pohybe vytvára miesta stlačenia, strihu, resp. navinutia), kinetickou energiou častí stroja pri pohybe, akumuláciou potenciálnej energie (pr. pružnými časťami atď.).

Bezpečnostné opatrenia :

-  používanie vhodných OOPP

-  zákaz vstupu nepovolaným osobám

-  montážne, manipulačné a zváracie práce vykonávajú kvalifikované osoby.

### Ohrozenie pri zváraní

Ohrozenie pri zváraní elektrickým oblúkom

Zváranie elektrickým oblúkom je tavné zváranie, pri ktorom sa na roztavenie zváraného a prídavného materiálu využíva ako tepelný zdroj elektrický oblúk horiaci medzi elektródou a zváraným materiálom. Zdrojom ohrozenia pri zváraní je:

- elektrický prúd

- elektrický oblúk – ako zdroj žiarenia (ultrafialové – viditeľné, infračervené)

- škodliviny, splodiny zváracieho procesu (plyny, pary, aerosóly)

- rozstrieknutie horúceho kovu a iskier (možnosť vzniku požiaru, alebo výbuchu)

- odletujúce časti chladnej trosky.

Bezpečnostné opatrenia :

– používanie ochranných štítov, krytov a zásten z nehorľavého materiálu, zákaz vstupu nepovolaným osobám, zváracie práce smie vykonávať osoba s požadovanou kvalifikáciou, pri zváraní a rezaní kyslíkom zamedziť styku kyslíkového zariadenia s mastnotou, kontrolovať stav, prípadnú netesnosť spojov a hadíc, kontrolovať fľaše a redukčné ventily, fľaše ukladať na bezpečné miesto.

Ďalej je to účinné vetranie zváracieho pracoviska, resp. intenzívne odsávanie vznikajúcich dymov a škodlivín, používanie vhodných individuálnych OOPP.

Ohrozenie pri zváraní plameňom

Zváranie plameňom je tavné zváranie, pri ktorom je tepelným zdrojom plameň, vznikajúci horením zmesi kyslíka s horľavým plynom (acetylén, vodík, propán-bután).

Zdroje ohrozenia pri zváraní plameňom sú :

- plameň horáka ako otvorený oheň môže spôsobiť popáleniny, alebo zapríčiniť požiar, resp. výbuch

- rozstrieknutie kovu a trosky, odletovanie úlomkov chladnej trosky

- horúce kovové povrchy

- infračervené žiarenie ohrozujúce oči a spôsobujúce prehriatie pokožky

- intenzívne viditeľné žiarenie spôsobuje oslnenie

- škodliviny, splodiny zváracieho procesu (plyny, pary, aerosóly)

Bezpečnostné opatrenia :

- používanie individuálnych OOPP ako napr. ochranných štítov, krytov. Ďalej je to používanie zásten z nehorľavého materiálu, zaistenie vhodných OOPP, zákaz vstupu nepovolaným osobám, zváracie práce vykonáva osoba s požadovanou kvalifikáciou, pri zváraní el. oblúkom vylúčiť všetky vodivé časti z dosahu zvárača,  pri manipulácii so zváracím zdrojom  tento vypnúť, zamedziť možnosti manipulácie cudzou osobou, zaistiť uzemnenie ochranným vodičom, atď.

Ďalej je to účinné vetranie zváracieho pracoviska, resp. intenzívne odsávanie vznikajúcich dymov a škodlivín.

### Nebezpečenstvo výtoku vysokotlakovej látky

Pri poruche na tlakovom zariadení (potrubie) je nebezpečenstvo úrazu v dôsledku unikajúceho prúdu látok – kvapaliny, resp. plyny - pri vysokej rýchlosti, resp. tlaku.

Bezpečnostné opatrenia – zaistenie tesnosti zariadení voľbou vhodných spojovacích častí a tesniacich materiálov. Orientovať odvzdušňovacie, odvodňovacie, poistné, vzorkovacie armatúry tak, aby vystupujúce médium nezasiahlo obsluhujúci personál.

Uviesť do prevádzky tlakové zariadenia, u ktorých boli vykonané predpísané stavebné a tlakové skúšky, východiskové revízie (v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.), sú vybavené požadovanou výstrojov a príslušenstvom. Povinnosti prevádzkovateľa – vypracovať prevádzkové poriadky, zaistiť potrebnú obsluhu a údržbu, vykonávať pravidelné kontroly a revízie, trvalo udržiavať bezpečnostné príslušenstvo v správnom a funkčnom stave, viesť dokumentáciu (passport TNS, prevádzkový denník, atď.).

### Chemické ohrozenie

V technologickom procese napojenia potrubí pre potreby  je možné ohrozenie pracovníkov jednak priamym pôsobením látok v styku s organizmom a nepriamo napr. nebezpečenstvom požiaru el. zariadení.

Všeobecné účinky na ľudský organizmus vplyvom chemického ohrozenia sú na dýchacie cesty, na zrak, dráždenie pokožky, slizníc.

Bezpečnostné opatrenia – pravidelné školenia a výcvik pracovníkov, nácvik havarijných plánov, sledovanie zdravotného stavu pracovníkov,  kontrolovanie stavu, kvality a používania OOPP, udržiavať prevádzkyschopnosť samotných prevádzkových priestorov, manipulačných plôch, dopravných trás atď.

### Ľudský faktor

Medzi ľudské faktory ovplyvňujúce riziko patria :

- interakcia strojov a osôb

- medziľudské vzťahy

- psychologické hľadiská

- ergonomické hľadiská

- schopnosť predvídať a uvedomiť si riziká, závisí od vzdelania, skúseností a schopností.

Pri odhadovaní schopností ohrozených osôb sa musí zvážiť, či sa prihliadalo na:

- ergonomické princípy pri navrhovaní a konštruovaní strojov,

- úroveň a vývoj schopností vykonávať požadované úlohy,

- uvedomenie si rizík.

Aj napriek tomu, že riadenie predmetnej prevádzky je automatizované a školená obsluha počas chodu zariadení je zameraná hlavne na kontrolnú činnosť, nie je vylúčený omyl, resp. chyba obsluhujúceho pracovníka v dôsledku únavy, nepozornosti, časového stresu, alebo iných vplyvov. Je to možne predpokladať hlavne pri neobvyklých prevádzkových stavoch procesu, alebo strojného zariadenia, keď sa prebiehajúci proces dostane vplyvom viacerých súčasne pôsobiacich vplyvov (pr. kolísanie kvality energií, mechanická chyba, atď.) mimo obvyklý prevádzkový stav, čo si vyžaduje rýchle rozhodovanie a riešenie.

Potenciálne príčiny spôsobujúce zranenie osôb môžu byť rôzne, napr.:

-  pošmyknutie

-  pád zo zvýšeného miesta, zo schodov

-  nedostatočná viditeľnosť z miesta obsluhy

-  neoprávnený vstup do manipulačného priestoru pohyblivých častí strojov

-  kolízia s dopravným prostriedkom atď.

Bezpečnostné opatrenia – riešenie pracoviska tak, aby sa tam pracovníci mohli bezpečne pohybovať (vhodné osvetlenie pracovísk, farebné rozlíšenie plôch, ohraničujúce pásy, ochranné zábradlia, protišmyková úprava schodov, udržiavanie čistoty vo všetkých manipulačných priestoroch a plochách, atď.).

### Ohrozenie hlukom a vibráciami

V etape realizácie stavby môže dôjsť ku ohrozeniu hlukom a vibráciami. Zdrojom hluku vo všeobecnosti sú rotujúce časti strojov a zariadení. Pri návrhu nových zariadení je uvažované, že budú použité len také zariadenia, ktoré spĺňajú ustanovenia NV SR č.115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení VS SR č.555/2006, ďalej v zmysle MZ SR vyhlášky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí .

Pre prácu nevyžadujúcu pri fyzickej námahe presnosť a sústredenie, alebo činnosť spočívajúca v občasnom sledovaní a kontrole okolia sluchom je max. prípustná hodnota normalizovanej hladiny hlukovej expozície LEX,8H,p=85dB.

### Ohrozenie elektrickým prúdom

Patria sem :

- dotyk osôb so živými časťami,

- elektrostatické javy,

- ohrozenia pri priamom dotyku so živými časťami,

- prístupom osôb k živým častiam,

- ohrozenia nevhodnou izoláciou,

- elektrostatickými javmi,

- tepelné žiarenie, atď.

Bezpečnostné opatrenia – zariadenie musí svojim vyhotovením vyhovovať príslušným normám a predpisom, zariadenia používať v prostredí a spôsobom pre ktorý boli vyhotovené, nepoužívať poškodené zariadenie, vykonávať pravidelné prehliadky a skúšky, práce na inštaláciách vykonávať za vypnutého stavu odborne spôsobilými osobami, pri práci používať izolačné náradie a pomôcky, využívať doplnkové ochrany izolovaním, udržiavať inštalácie v bezpečnom stave, odstraňovať nedostatky z odborných prehliadok EZ, atď.

### Skrytá chyba zariadení

Tieto chyby (príkladom môže byť chyba materiálu, ktorú neodhalí ani výstupná kontrola u výrobcu zariadenia, ani skúšky a prehliadky pri uvádzaní do prevádzky) sa môžu prejaviť v extrémnych podmienkach pri extrémnom namáhaní (pr. vysoká teplota, vysoká prítomnosť vzdušnej vlhkosti v kombinácii s prítomnosťou korozívnych látok, atď).

### Vonkajšie vplyvy

Ďalší faktor ovplyvňujúci bezpečnosť prevádzky. Medzi takéto vplyvy môžeme zaradiť pr. ohrozenie organizačnými nedostatkami (pr. chyby v zaškolení, zlá koordinácia prác, chybná vzájomná komunikácia), ďalej ohrozenie v dôsledku zlých ergonomických podmienok na pracovisku, ohrozenie v dôsledku psychického preťaženia atď.

Počas bežnej prevádzky, pri ustálenom chode zariadení, pri dôslednom dodržiavaní bezpečnostných predpisov je riziko ohrozenia pracovníkov obsluhy zariadenia minimálne.

Cieľom opatrení uvádzaných v predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  je dosiahnutie najvyššej možnej úrovne bezpečnosti pri rešpektovaní stavu vedy, techniky a legislatívy.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať vyhodnocovaniu vzniknutých neobvyklých prevádzkových stavov ako sú napr. poruchy, odstávky, nábehy.

Pracovníci sú povinní dôsledne používať vhodné osobné ochranné pracovné pomôcky ako sú : ochranný odev, obuv, ochranné okuliare, chrániče sluchu, ochranné rukavice, ale aj dýchací prístroj, resp. maska.

## Základné ochranné opatrenia

1./	Vyhradené zariadenia smie obsluhovať len pracovník starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa požiadavky Vyhlášky č.508/2009 Z.z. a vlastní protokol o zaškolení.

2./    Pracovníci obsluhujúci zariadenie musia byť zaškolení pre obsluhu a musia byť dôkladne oboznámení s bezpečnostnými predpismi. Základné školenie vykoná dodávateľ v rámci funkčnej skúšky.

Predpokladom bezporuchovej a bezpečnej činnosti zariadenia je dôsledné dodržiavanie návodov na obsluhu a údržbu.

3./	Stroje a zariadenia musia byť konštruované tak, aby bezpečne vyhovovali 	daným prevádzkovým podmienkam.

4./	S každým strojom musí byť dodaný návod na montáž, obsluhu a údržbu. 	Z týchto návodov musí byť jednoznačne jasná funkcia všetkých prístrojov 	a zariadení.

5./	Opravy elektroinštalácie, okrem výmeny poistiek a žiaroviek, môže vykonávať 	len pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou a to iba vtedy, keď je zariadenie 	zaistené tak, že sa zároveň nepracuje v stroji alebo na ňom.

6./	Všetky rotujúce časti strojov a súčasti s vratným pohybom musia byť opatrené 	bezpečnostnými krytmi.

7./	Opravy a údržba stroja môžu byť vykonávané len v bezpečnom kľudovom stave stroja.

8./	Práce pod zdvihnutým nákladom môžu byť vykonávané iba po mechanickom 	zabezpečení nákladu a zabezpečenom kľudovom stave stroja.

9./	V prípade potreby je prevádzkovateľ povinný zriadiť k čisteniu násypiek pracovnú plošinu s pevným prístupom a ochranným zábradlím.

12./	Ak nameraná hlučnosť stroja presahuje 85 dB(A), je treba v jeho blízkosti mať nasadené chrániče sluchu.

14./	Uzemnenie zariadení musí byť vykonané ochranným vodičom a montážne skupiny musia byť vodivo pospájané.

17./	Voľné prívody elektrického prúdu (káble) musia byť zaistené závesnými očkami 	a pripevnené.

18./	Jednotlivé časti strojov nesmú byť používané na iné účely, než na aké sú určené.

19./	Pracovníci sú povinní dôsledne používať vhodné osobné ochranné pracovné pomôcky ako sú : ochranný odev, obuv, ochranné okuliare, chrániče sluchu, ochranné rukavice, ale aj dýchací prístroj, resp. maska.

20./	Pracovníci obsluhujúci a kontrolujúci zariadenie musia dôsledne dodržiavať 	prevádzkový poriadok, ktorý musí byť aktualizovaný na základe najnovších 	skúseností. Kontrolu jeho dodržiavania  zabezpečujú trvale zodpovední vedúci. 	Pravidelné školenia pracovníkov musia byť vykonávané preukázateľne (zápis 	do Zápisníka bezpečnosti práce u každého školeného pracovníka).

Počas bežnej prevádzky, pri ustálenom chode zariadení, pri dôslednom dodržiavaní bezpečnostných predpisov je riziko ohrozenia pracovníkov obsluhy zariadenia minimálne.

Cieľom opatrení uvádzaných v predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  je dosiahnutie najvyššej možnej úrovne bezpečnosti pri rešpektovaní stavu vedy, techniky a legislatívy.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať vyhodnocovaniu vzniknutých neobvyklých prevádzkových stavov ako sú napr. poruchy, odstávky, nábehy.

## Súvisiace predpisy a normy, dodržiavanie ktorých umožňuje obmedziť neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v oblasti starostlivosti a bezpečnosti práce :

- Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok  a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov

- Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení  a doplnení niektorých zákonov.

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhl. č. 484/1990 Zb.

- Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

- Vyhláška MPSVaR č. 234/2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 471/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 300/2007 Z.z.

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení Nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z.z.

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky MZ SR č. 206/2011 Z.z.

- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Elektrotechnika a systém riadenia technologických procesov

# Úvod

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody (na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie musí byť od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode). Vyhlásenie zhody na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok alebo zariadenie oprávňuje používať za prevádzkového stavu  bez rizika ohrozenia bezpečnosti, zdravia osôb a majetku.

Montáž a všetky práce na elektroinštalácii môžu byť vykonávané len odborne spôsobilými osobami v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 15. Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24. Pre túto činnosť rovnako platí STN 34 3100 (2001) čl. 7 (čl. 7.2 – Práca na elektrických zariadeniach nn, čl. 7.3 – Práca na elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – Práca na elektrických inštaláciách vykonávaná  cudzími (vyslanými) pracovníkmi.

Rozvádzač musí byť dozbrojený len subjektom vlastniacim príslušné oprávnenie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z. K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. Pripájacie svorky, objímky a pod. slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi nesmú mať inú funkciu. Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály tlak. Montážna organizácia, ktorá rozvádzač dozbrojuje, je povinná prekontrolovať toto zariadenie po nainštalovaní podľa STN  EN 61439-1:2012, STN 33 2000-6:2007 a STN 33 1500:1990.

Zariadenie prevádzky musí spĺňať všeobecné požiadavky na ochranu pred účinkami statickej elektriny, kovové konštrukcie musia byť uzemnené v zmysle platných noriem.

Podľa STN 33 2000-4-41:2007 pri ochrane pred úrazom elektrickým prúdom, nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami.

Ochranu pri bežných podmienkach poskytuje základná ochrana a ochranu pri poruche poskytuje ochrana pri poruche. Zvýšené ochranné opatrenia – doplnková  ochrana poskytujú ochranu v oboch prípadoch.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

(Ochrana pred dotykom neživých  častí) podľa STN 33 2000-4-41:2007

- ochrana samočinným odpojením pri poruche (čl. 411.3.2)

- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou

(podľa článku 412).

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

(Ochrana pred dotykom živých  častí) podľa STN 33 2000-4-41:2007

- príloha A, A.1 Ochrana izoláciou živých častí

- príloha A, A.2 Ochrana zábranami alebo krytmi

Pri prevádzkovaní elektrických inštalácií je potrebné dodržiavať STN EN 
50110-1:2005 Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl. 4 – Základné princípy, čl. 5 – Zvyčajné prevádzkové postupy, čl. 6 – Pracovné postupy, čl. 7 – Postupy na údržbárske práce.

Zabezpečenie protipožiarnych opatrení a hasenie požiarov na elektrických zariadeniach musí byť v súlade s STN 34 3100 (2001) č. 8.

Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 2030 (1984) a súvisiacich predpisov a STN.

Rozdelenie technických zariadení elektrických podľa miery ohrozenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR č.508/2009, Príloha 1, časť III. Elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia sú zaradené do skupín :

- Zar. s vyššou mierou ohrozenia – tzv. vyhradené technické zariadenia

- skupiny B : technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty

- Zar. s nižšou mierou ohrozenia –

- skupiny C : technické zariadenia elektrické nezaradené do bodov A, B.

# Technický popis

- Bleskozvod

Oceľová konštrukcia je uzemnená podľa STN 33 2000-5-54, ako spoločná uzemňovacia sieť pomocou vodiča FeZn. Všetky nové vnútorné oceľové konštrukcie budú zvárané a budú pospájané na existujúcu oceľovú konštrukciu objektu.

Stavba je vybavená bleskozvodom v súlade s STN EN 62305-3.

# PREVÁDZKOVÉ A  BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu el. zariadení:

Pracovníci určení pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z. Oboznámenie musí byť prevedené v súlade s STN 34 3108.

- Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení:

a/ s postupom pri hlásení závad na zariadeniach

b/ s poskytovaním prvej pomoci pri úraze

c/ s protipožiarnymi predpismi

d/ s používaním ochranných pomôcok

- Požiadavky na vykonávanie revízií a skúšok v zmysle vyhl. č. 59/82 Zb.:

Pred uvedením el. zariadení do prevádzky musí byť na nich vykonaná východzia revízia a skúšobná prevádzka v rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. Prevádzkovateľ je potom povinný prevádzať pravidelné revízie v zmysle STN 33 1500.

- Údržba el. zariadení:

Všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke musí byť pred ich zapojením preverená bezpečná prevádzky-schopnosť.

- Pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie:

Pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktorí v rámci svojej činnosti prichádzajú do styku s elektrotechnickým zariadením, na ktorom pracujú alebo ho obsluhujú, musia byť preukázateľne poučení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z.

# Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaného riešenia elektroinštalácie a elektrických zariadení

V tejto časti je uvedené vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození vyplývajúcich z riešenia elektroinštalácie a návrh opatrení proti nebezpečenstvám a ohrozeniam  v zákona  NR SR č. 124/2006 Z.z.

Faktor pracovného procesu a prostredia : elektrická energia

Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav / vlastnosť poškodzujúca zdravie): el. napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie a život

Neodstrániteľné ohrozenie :  elektrický skrat – vznik požiaru

dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke

dotyk s neživou časťou pri poruche.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona  NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách  na výrobky a posudzovaní zhody (na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie musí byť od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode). Vyhlásenie zhody na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok alebo zariadenie oprávňuje používať za prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti, zdravia osôb a majetku.

Montáž a všetky práce na elektroinštalácii môžu byť vykonávané len odborne spôsobilými osobami v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 14. Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky  č. 508/2009 Z.z. § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24. Pre túto činnosť rovnako platí STN 34 3100 (2001) čl. 7 (čl. 7.2 – Práca na elektrických zariadeniach nn,

čl. 7.3 – Práca na elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5  - Práca na elektrických inštaláciách vykonávaná  cudzími (vyslanými) pracovníkmi.

Rozvádzač musí byť dozbrojený len subjektom vlastniacim príslušné oprávnenie podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. Pripájacie svorky, objímky a pod. slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi nesmú mať inú funkciu. Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály tlak. Montážna organizácia, ktorá rozvádzač dozbrojuje, je povinná prekontrolovať  toto zariadenie po nainštalovaní podľa STN EN 61439-1 (2012), STN 33 2000-6 (2007) a STN 33 1500 (1991).

Stroje, zariadenia alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti, okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu.

Elektrické zariadenia  sa môžu používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti  elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené, musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. Istiacimi prístrojmi je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť iniciáciu horenia s následným požiarom, alebo škodlivé účinky ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku. Elektrické zariadenia musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené bezpečnostnými tabuľkami.

Zariadenie prevádzky musí spĺňať všeobecné požiadavky na ochranu pred účinkami statickej elektriny, kovové konštrukcie musia byť uzemnené v zmysle platných noriem.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku je riešená nulovaním a pospojovaním.

Pri prevádzkovaní elektrických inštalácií je potrebné dodržiavať :

STN EN 50110-1 		     ustanovenia  čl. 4 – Základné princípy,

- // -          čl. 5 – Zvyčajné prevádzkové postupy

- // -           čl. 6 – Pracovné postupy

- // -           čl. 7 – Postupy na údržbárske práce.

Zabezpečenie protipožiarnych opatrení a hasenie požiarov na elektrických zariadeniach musí byť v súlade s STN 34 3100 (2001) č. 8.

Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 2030 (1986) a súvisiacich predpisov a STN.

## Ochranné opatrenia

- Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia

- Používanie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa predpisov

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám

- Všetky práce pri montážach, údržbe, opravách a obsluhe povoliť len pracovníkom

s predpísanou kvalifikáciou.

- Práce s otvoreným ohňom vykonávať len s povolením na prácu

- Ochrana pred ÚEP v normálnej prevádzke – ochrana pred dotykom živých časti podľa STN 33 2000-4-41: izolovaním živých časti, zábranami, alebo krytím, prekážkami, umiestnením mimo dosah

- Ochrana pred ÚEP pri poruche – ochrana pred dotykom neživých časti podľa

STN 33 2000-4-41 : samočinným odpojením napájania, používaním zariadení triedy II, nevodivým okolím

- Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky EZ vykonávané pracovníkmi

s predpísanou kvalifikáciou.

| Posúdenie rozsahu rizika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Por. Číslo | Neodstrániteľné nebezpečenstvo, neodstrániteľné ohrozenie | Pravdepodobnosť poškodenia zdravia pri práci v prípade najlepšom 1) najhoršom 2) | Stupeň možných následkov na zdravie v prípade najlepšom 3) najhoršom 4) |
| 1. | el. skrat – vznik požiaru | žiadna vysoká | žiadny vysoký |
| 2. | dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | žiadna vysoká | žiadny vysoký |
| 3. | dotyk s než. časťou pri poruche | žiadna vysoká | žiadny vysoký |

1.)   najlepší prípad:   z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je:

dodržiavanie pracovnej disciplíny, dodržiavanie pracovných a bezpečnostných predpisov, súčasný výskyt len jedného nebezpečenstva a ohrozenia, väčšia vzdialenosť od výskytu nebezpečenstva ohrozenia

- najhorší prípad:  z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je:

nedodržanie pracovnej disciplíny, porušenie pracovných a bezpečnostných predpisov, súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození.

- najlepší prípad:  z hľadiska možných následkov na zdravie je pri výskyte daného nebezpečenstva alebo ohrozenia minimálny dopad na zdravie zamestnanca.

- najhorší prípad: z hľadiska možných následkov na zdravie je, ak sa pri výskyte daného nebezpečenstva alebo ohrozenia predpokladá najhorší možný dopad na zdravie zamestnanca.

Košice, november 2024			      Zhotovil :      Ing. Ľubomír Nagy