Obsah

1.	Identifikačné údaje	2

2.	Všeobecné údaje	2

3.	Popis konštrukcie	2

3.1	Podpery 1 až 46 – nové potrubné mosty	2

3.2	Podpera 47 – vykonzolovaná podpera	3

3.3	Podpery 48 až 92 – na jestvujúcom potrubí DN3600	3

3.4	Podpery 79 až 92 – na jestvujúcom potrubí DN1400	4

3.5	Plošiny 01 a 02 – plošiny s dvoma úrovňami	4

4.	Materiál a hmotnosť OK	4

5.	Bezpečnosť práce	5

5.1	Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP:	5

# Identifikačné údaje

Stavba:	1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika
PC 02 - Prípojky potrubných rozvodov

Miesto stavby:	U. S. Steel Košice, s. r. o. Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Kraj:	Košický kraj

Okres:	Košice II

Katastrálne územie:	Železiarne

Klasifikácia stavby:	2 Inžinierske stavby

23 Komplexné priemyselné stavby

2304 Stavby ťažkého priemyslu

Objednávateľ:	U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Archívne číslo:	EN-0723.2

Projektový stupeň:	Projekt pre stavebné povolenie

# Všeobecné údaje

Táto časť projektu rieši:

E – Dokumentácia prevádzkových súborov
PS 201 – Prípojka kyslíka
ČPS 201.3 – Oceľové konštrukcie

V tomto projekte sú riešené podpery potrubia 1 až 92 a dve obslužné plošiny armatúr situované medzi podperami 87/88 a za podperou 92

# Popis konštrukcie

Potrubná trasa PS 201 vedie od podpery 1 po podperu 92. Podpery 1 až 46 sú na novovytvorených oceľových potrubných mostoch – Most 02 až Most 10. Podpera 47 je na vykonzolovanej konštrukcii na jestvujúcej stojke. Podpery 48 až 78 sú na jestvujúcom potrubí DN3600. Podpery 79 až 92 sú na jestvujúcom potrubí DN1400.

## Podpery 1 až 46 – nové potrubné mosty

V úseku medzi podperami 1 až 46 prebieha potrubie PS 201 po nových potrubných mostoch – Most 02 až Most 10. Všetky mosty sú vytvorené medzi jestvujúcimi podperami potrubí. Mosty tvoria priehradové sústavy o šírke zhodnej so šírkou jestvujúcich podpier 2,4 m. Potrubie je na mostoch uložené vykonzolované vo vzdialenosti 400 mm os osi priehradového nosníka mostu.

Mosty sú dvoch typov:

Mosty 01, 05, 06, 09 a 10 tvoria dve zvislé priehradové sústavy o výške 1,5 m. Horné aj dolné pásy ako aj krajné diagonály sú z profilov HEA, zvyšné diagonály a zvislice sú zo štvorcových trubiek. Horné pásy sú vzájomne prepojené vodorovnými priečkami a diagonálami., Každá druhá priečka je z IPE profilu a slúži pre uloženie potrubia a je vykonzolovaná 700 mm na obe strany mosta. Tieto uloženia sú od seba vzdialené do 6 m. Zvyšné vodorovné priečky a diagonály vodorovného zavetrovania sú zo štvorcových trubiek.

Mosty 03, 04, 07, 08 majú hornú uzavretú priehradovú konštrukciu. Sú navrhnuté preto aby sa nové konštrukcie vyhli dilatačným kolenám jestvujúceho potrubia. Nosnú konštrukciu týchto mostov tvoria dve zvislé priehradové sústavy o výške 1,7 m. Horné a dolné pásy ako aj krajné diagonály sú z profilov HEA, zvyšné diagonály a zvislice sú zo štvorcových trubiek. Horné aj dolné pásy sú vzájomne prepojené vodorovnými priečkami a diagonálami. Každá druhá priečka pri dolnom páse je z IPE profilu a slúži pre uloženie potrubia a je vykonzolovaná 700 mm na obe strany mosta. Tieto uloženia sú od seba vzdialené do 6 m. Zvyšné vodorovné priečky a diagonály vodorovného zavetrovania sú zo štvorcových trubiek.

Most 02 má rozpätie 17,870  a 6 priehrad, Most 03 má rozpätie 25,890  a 10 priehrad, Most 04 má rozpätie 26,040  a 10 priehrad, Most 05 má rozpätie 26,476  a 10 priehrad, Most 06 má rozpätie 17,416  a 6 priehrad, Most 07 má rozpätie 15,970  a 6 priehrad, Most 08 má rozpätie 27,450  a 10 priehrad, Most 09 má rozpätie 25,800  a 10 priehrad a Most 10 má rozpätie 14,040  a 6 priehrad. Most 05 a Most 06 majú v rámci poslednej resp. prvej priehrady riešené vykonzolovanie do bokov pre riešenie podopretia kolena potrubia.

Uloženie mostov na jestvujúce stĺpy potrubnej trasy bude vždy na jednej strane pevné a na druhej posuvné.

## Podpera 47 – vykonzolovaná podpera

Podpera 47 je vytvorená ako Most 11. Je to úložná priečla potrubia z profilu IPE umiestnená vo vzdialenosti 2,8 m od jestvujúcej podpery potrubí v úrovni jej vrcholu. Táto priečla má celkovú dĺžku 3,8 m. Je podopretá dvoma konzolami z profilov HEA z jestvujúcich stĺpov potrubnej trasy. Konzoly sú vo vzájomnej vzdialenosti 2,4 m. Vo zvislom smere sú jej konce konzol podpreté vzperami HEA do kotvení stĺpov jestvujúcej podpery. Táto konštrukcia má v úrovni priečle vodorovné zavetrovanie jednou diagonálou a zavetrovanie je aj medzi vzperami a stĺpmi jestvujúcej podpery. Prúty zavetrovaní sú zo štvorcových trubiek.

## Podpery 48 až 92 – na jestvujúcom potrubí DN3600

Nové potrubie je na jestvujúce potrubie DN3600 uložené dvoma spôsobmi:

V úseku podper 48 až 53 je nové potrubie uložené na boku jestvujúceho potrubia DN3600. Vzájomná vzdialenosť osí potrubí je 1,76 m vodorovne a 2,039 m zvislo. Úložnú OK tvorí priečla podopretá stĺpikom z profilu HEA obe ukotvené do steny jestvujúceho potrubia. Kotvenia budú riešené v miestach jestvujúcich prstencových výstuh potrubia DN3600.

V úseku podper 54 až 78 je nové potrubie uložené v osi jestvujúceho potrubia DN3600 na d jeho lávkou a sústavou na ňom uložených jestvujúcich potrubí a vedení. Os nového potrubia je 5,8 m nad osou potrubia DN3600. Úložnú OK tvorí rám s dvoma stĺpmi vo vzájomnej vzdialenosti 0,9 m prepojenými úložnou priečlou všetko z profilu HEA. Kotvenia budú riešené v miestach jestvujúcich prstencových výstuh potrubia DN3600.

Podpery 67, 68 podopierajú dilatačné koleno. Pre jeho uloženie je vytvorená konštrukcia z profilov HEA s diagonálami a priečkami zo štvorcových trubiek.

## Podpery 79 až 92 – na jestvujúcom potrubí DN1400

Podpery 78 až 82 sú na jestvujúcom potrubí DN1400, ktoré je súčasťou trojice potrubí. Potrubie PS 201 bude uložené v osi jestvujúceho potrubia na rámoch s rámovou priečlou podopretou dvoma stojkami, všetko z profilov HEA. Stojky budú vo vzájomnej vzdialenosti 1,3 m a sú ukotvené do steny jestvujúceho potrubia, ktoré bude v miestach uložení vystužené prstencami. Vzájomná vzdialenosť uložení je 6,0 m.

## Plošiny 01 a 02 – plošiny s dvoma úrovňami

Obe plošiny sú riešené zhodne a ich účelom je prístup k armatúram na novom potrubí ako aj k novým armatúram na troch jestvujúcich potrubiach DN1400.

Plošina 01 je situovaná medzi podperami nového potrubia 87 a 88, plošina 02 na konci trasy potrubia PS 201 za podperou 92. Plošiny majú dve úrovne, dolná na výške +229,500 a horná na výške ++231,960.

Pôdorysný rozmer oboch plošín je 3,855 x 7,500 m kde dlhšia strana je kolmo na smer potrubí. Podlahy plošín tvorí oceľový rošt, plošiny sú po obvode opatrené zábradliami, Prístup na dolnú úroveň je dvoma rebríkmi s ochranným košom po stranách jestvujúcich potrubí. Prístup na hornú úroveň je z dolnej úrovne jedným rebríkom s ochranným košom situovaným na okraji plošina na jej kratšej strane. Na dolnej úrovni je pre prístup k rebríku vytvorená vykonzolovaná plošinka s pôdorysným rozmerom 1,0 x 1,6 m.

Podlahový rošt plošín je uložený na sústave plošinových nosníkov IPE, poprípade U na okrajoch. Tieto nosníky sú uložené na dva prievlaky vo vzájomnej vzdialenosti 2,5 m. Jeden prievlak je pri dlhšom okraji plošiny a plošinové nosníky sú cez druhý prievlak vykonzolované s konzolou 1,3 m.

Prievlaky hornej a dolnej úrovne sú prepojené šiestimi stĺpmi HEA, na koncoch prievlakov a uprostred prievlakov. Zvislé stuženie medzi úrovňami plošiny je situované na kratších okrajoch medzi stĺpmi a je riešené skríženými diagonálami zo štvorcových trubiek.

Prievlaky dolnej úrovne sú podopreté štyrmi stĺpmi HEA, kotvenými do základu na výške +223,750. Kotenie je štvoricami lepených kotevných skrutiek cez pätnú dosku vystuženú zvislými výstuhami. Tieto vzájomná vzdialenosť dvojice stĺpov pod jedným prievlakom je 3,0 m. Štvorica stĺpov he vo všetkých štyroch stranách zavetrovaná skríženými diagonálami v dvoch priehradách s priečlami v polovici ich výšky. Prvky zavetrovania sú zo štvorcových trubiek. V rovinách prievlakov sú od polovice výšky stĺpov ku koncom prievlakov šikmé vzpery z profilov HEA.

# Materiál a hmotnosť OK

Oceľové konštrukcie sú navrhnuté z ocele S235. Konštrukcie sú podľa STN EN 1090-2 zaradené do triedy zhotovenia EXC 2.

Celková hmotnosť OK podľa výkazu materiálu je 57 975 kg. Rozčlenenie hmotnosti podľa jednotlivých častí konštrukcie je v priloženom výkaze materiálu.

# Bezpečnosť práce

Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete nachádzajúce sa v priestore stavebnej činnosti.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby na jeho plochu bol znemožnený prístup nepovolaných osôb!

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy:

- musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách, účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu,

- počas vykonávania prác musia byť dodržané bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami, a aj dokončená stavba musí spĺňať nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a tiež bezpečnostné predpisy stanovené zákonmi a normami.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.

Dodávateľ stavebných prác je povinný dodržiavať vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Pre zabezpečenie bezpečnosti práce a obmedzenie rizikových vplyvov pri realizácii stavby ako aj počas prevádzky zariadení je potrebné, aby dodávatelia  a prevádzkovatelia stavby dodržiavali všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo všeobecne platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP, ako aj z interných predpisov platných pre prácu a pohyb osôb v areáli USSK.

## Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP:

Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP :

•	Vyhláška č. 508/2009 z júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

•	Vyhláška č. 234/2014.z 18. Augusta 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

•	Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

•	Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

•	Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

•	Nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody

•	Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

•	Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

•	Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

•	Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

•	Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

•	Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

•	Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

•	Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

•	Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

•	Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

•	Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

•	Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

•	Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

•	Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia

•	Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.45/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci

•	Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení

•	Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

•	Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

•	Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

•	Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

•	Vyhláška č.147/2013 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

•	VBP/GMBH/35 Bezpečnosť dodávateľov Špecifikácia S 0001

•	PRG/0006 Programy pre život ohrozujúce situácie a ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a smernice súvisiace s realizáciou a prevádzkou.

•	Užívateľ prevádzky zaistí zaškolenie a preskúšanie obsluhy po stránke bezpečnosti práce.

Doporučené Slovenské technické normy :

STN  01 2725     	Smernice pre farebnú úpravu pracovného prostredia

STN  01 8010     	Bezpečnostné farby a značky. Bezpečnostné ustanovenia

STN 01 8012-1   	Bezpečnostné farby a značky Časť 1: Definície a požiadavky na vyhotovenie

STN 01 8012-2   	Bezpečnostné farby a značky Časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia

STN  01 8013     	Požiarne tabuľky

STN  EN 292-2 	Bezpečnosť strojových zariadení

STN EN 294	Bezpečnosť strojových zariadení

STN  34 3510   	Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia.

STN 83 2003 	Pracovná ochrana. Pracovné procesy. Všeobecné bezpečnostné požiadavky.

STN  83 2040     	Ochranné kryty a ohradenia výrobných zariadení

STN 33 2000	Elektrické inštalácie nízkeho napätia

STN EN 1993-6	Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií

STN  83 2131     	Chrániče sluchu

STN  83 2141     	Ochranné prilby

STN  83 2303     	Osobné ochranné pracovné prostriedky rúk

STN  83 2701     	Ochranné odevy

STN ISO 3864-1	Bezpečnostné farby a značky Časť 1: Definície a požiadavky na vyhotovenie

STN EN ISO 7010:2012-11	Bezpečnostné farby a značky Časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia

STN EN 61310-1	Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia.

STN EN 13087	Ochranné prilby

STN EN 24869-1	Akustika. Chrániče sluchu. Časť 1: Subjektívna metóda merania vloženého útlmu

STN EN 420+A1	Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

STN EN ISO 13688	Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky

STN EN 294:1997-05	Ochranné kryty a ohradenia výrobných zariadení

STN EN ISO 12100/O1	Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika

STN EN ISO 13857	Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru

STN EN ISO 14121-1	Bezpečnosť strojov  eliminácia rizika  odstránenie zostatkového rizika

STN EN 61310-1	Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie.  Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály a ostatné neuvedené platné STN súvisiace s danou prevádzkou

STN EN 1991-1-1	Zaťaženia konštrukcií - Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia - Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

STN EN 1991-1-3	Zaťaženia konštrukcií - Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia  - Zaťaženie snehom + Národná príloha

STN EN 1991-1-4	Zaťaženia konštrukcií - Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia - Zaťaženie vetrom + Národná príloha

STN EN 1992-1-1	Navrhovanie betónových konštrukcií – Všeobecné pravidlá pre pozemné stavby

STN EN 1993-1-1	Navrhovanie oceľových konštrukcií –  Všeobecné pravidlá pre pozemné stavby

Košice, 11/2024					Zostavil: Ing. Pavol Schurger