Obsah

1.	Identifikačné údaje	2

2.	Všeobecné údaje	2

3.	Popis konštrukcie	2

3.1	Podpery 1 až 8 a podpera 9	2

3.2	Podpery 10 až 13	3

3.3	Podpery 14 až 32	3

4.	Materiál a hmotnosť OK	4

5.	Bezpečnosť práce	4

5.1	Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP:	4

# Identifikačné údaje

Stavba:	1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika
PC 02 - Prípojky potrubných rozvodov

Miesto stavby:	U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Kraj:	Košický kraj

Okres:	Košice II

Katastrálne územie:	Železiarne

Klasifikácia stavby:	2 Inžinierske stavby

23 Komplexné priemyselné stavby

2304 Stavby ťažkého priemyslu

Objednávateľ:	U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Archívne číslo:	EN-0723.2

Projektový stupeň:	Projekt pre stavebné povolenie

# Všeobecné údaje

Táto časť projektu rieši:

E – Dokumentácia prevádzkových súborov
PS 204 – Prípojka pary
ČPS 204.2 – Oceľové konštrukcie

V tomto projekte sú riešené podpery potrubia 1 až 32.

# Popis konštrukcie

Prvá časť potrubnej trasy PS 204 vedie od podpery 1 po podperu 8 a je na spoločnej vežovej konštrukcii. Na tejto vežovej konštrukcii je aj podpera 9 pre potrubie argónu.

Druhá časť potrubnej trasy PS 204 vedie od podpery 10 po podperu 32. Podpery 10 až13 sú na spoločnej vežovej konštrukcii. Podpery 14 až 32 sú na jestvujúcom potrubnom moste.

## Podpery 1 až 8 a podpera 9

Prvá časť potrubnej trasy PS 204 vedie od podpery 1 po podperu 8. Jedná sa o dve vetvy potrubia – podpery 1 až 4 pre jednu a 5 až 8 pre druhú. Obe vetvy prepájajú armatúry potrubí umiestnené na výške 1,3 m nad novou betónovou platňou s jestvujúcimi potrubiami pary na jestvujúcom potrubnom moste, pričom jedna vetva vedie do jestvujúceho potrubia na výške 7,2 m a druhá do potrubia na výške 14,6 m.

Všetky podpery oboch trás sú na spoločnej vežovej konštrukcii s pôdorysným rozmerom 2,8 x 1,8 m, s dlhším rozmerom kolmo na smer potrubia. Veža má štyri stĺpy z HEA profilov kotvené do novej betónovej dosky štvoricami lepených kotevných skrutiek cez pätné dosky vystužené zvislými výstuhami. Výška konštrukcie veže je 14,056 m.

Potrubie sa ukladá na úložné priečle IPE situované na dlhšej strane veže na troch výškach 8,756 m 10,756 m a 14,056 m nad novou betónovou doskou. Na výške 8,756 m sú uložené obe vetvy potrubia a na výškach 10,756 m a 14,056 m iba po jednej. V dlhších stenách sú na výške 2,905 m rámové priečle HEA s nábehmi v rohoch nakoľko tu prebiehajú potrubia s armatúrami. Nad touto výškou sú dlhšie steny vystužené stužením s diagonálami zo štvorcových trubiek. Tvar stužidiel na jednotlivých výškach je prispôsobený potrubiam prechádzajúcim cez tieto steny.

Kratšie steny sú vystužené po celej výške veže skríženými diagonálami a priečkami zo štvorcových trubiek. Stužidlo je po výške rozdelené na štyri priehrady.

Podperu 9 pre potrubie argónu tvorí konzola HEA ma jednom zo stĺpov na výške 12,286 m nad novou betónovou doskou.

## Podpery 10 až 13

Na začiatok druhej časti potrubnej trasy PS 204 sú podpery 10 až 14 na spoločnej vežovej konštrukcii s pôdorysným rozmerom v kotvení 2,8 x 1,5 m, s kratším rozmerom kolmo na smer potrubia. Veža má štyri stĺpy z HEA profilov kotvené do novej betónovej dosky štvoricami lepených kotevných skrutiek cez pätné dosky vystužené zvislými výstuhami. Výška konštrukcie veže je 16,568 m. V hornej časti je veža vykonzolovaná v smere dlhšej strany o 2,2 m. Výška vykonzolovanej časti je 0,8 m. Štyri vodorovné nosníky konzoly ako aj ich pokračovanie vo veži sú z HEA profilov.

Potrubie sa ukladá na úložné priečle HEA situované na kratšej strane veže na dvoch výškach, na 15,768 m a 16,568 m nad novou betónovou doskou. Dlhšie steny sú vystužené stužením s priečkami a skríženými diagonálami zo štvorcových trubiek. Kratšie steny sú vystužené po celej výške veže priečkami a jednoduchými diagonálami zo štvorcových trubiek. Tvar vodorovných stužidiel na jednotlivých výškach je prispôsobený potrubiam prechádzajúcim cez úrovne.

## Podpery 14 až 32

Podpery potrubí 14 až 32 sú na jestvujúcom potrubnom moste. Väčšina týchto podpier sú rámové konštrukcie z profilov HEA s dvoma stĺpmi vo vzájomnej vzdialenosti 3,0 m a s úložnou priečlou. Väčšina rámov má výšku 750 mm. Výnimkami sú podpery 14 a 15 s výškou 2,155 m a podpera 32 s výškou 3,155 m. Podpera 15 a 29 sú pevné body, rámová konštrukcia je tu doplnená šikmými diagonálami od vrcholov stĺpov po OK jestvujúceho potrubného mosta v smere potrubia pod uhlom cca 45 stupňov. Podpera 30 má vykonzolovanú úložnú priečlu na jednej strane 462 mm od osi stĺpa.

Podpery 21 a 22 podopierajú dilatačné koleno. Pre jeho uloženie je vytvorená konštrukcia z profilov HEA s diagonálami a priečkami zo štvorcových trubiek.

# Materiál a hmotnosť OK

Oceľové konštrukcie sú navrhnuté z ocele S235. Konštrukcie sú podľa STN EN 1090-2 zaradené do triedy zhotovenia EXC 2.

Celková hmotnosť OK podľa výkazu materiálu je 10 121 kg. Rozčlenenie hmotnosti podľa jednotlivých častí konštrukcie je v priloženom výkaze materiálu.

# Bezpečnosť práce

Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete nachádzajúce sa v priestore stavebnej činnosti.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby na jeho plochu bol znemožnený prístup nepovolaných osôb!

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy:

- musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách, účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu,

- počas vykonávania prác musia byť dodržané bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami, a aj dokončená stavba musí spĺňať nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a tiež bezpečnostné predpisy stanovené zákonmi a normami.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.

Dodávateľ stavebných prác je povinný dodržiavať vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Pre zabezpečenie bezpečnosti práce a obmedzenie rizikových vplyvov pri realizácii stavby ako aj počas prevádzky zariadení je potrebné, aby dodávatelia  a prevádzkovatelia stavby dodržiavali všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo všeobecne platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP, ako aj z interných predpisov platných pre prácu a pohyb osôb v areáli USSK.

## Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP:

Prehľad platných predpisov pre oblasť dodržiavania BOZP :

•	Vyhláška č. 508/2009 z júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

•	Vyhláška č. 234/2014.z 18. Augusta 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

•	Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

•	Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

•	Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

•	Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

•	Nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody

•	Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

•	Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

•	Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

•	Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

•	Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

•	Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

•	Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

•	Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

•	Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

•	Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

•	Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

•	Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

•	Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

•	Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov

•	Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia

•	Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.45/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci

•	Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení

•	Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

•	Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

•	Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

•	Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

•	Vyhláška č.147/2013 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

•	VBP/GMBH/35 Bezpečnosť dodávateľov Špecifikácia S 0001

•	PRG/0006 Programy pre život ohrozujúce situácie a ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a smernice súvisiace s realizáciou a prevádzkou.

•	Užívateľ prevádzky zaistí zaškolenie a preskúšanie obsluhy po stránke bezpečnosti práce.

Doporučené Slovenské technické normy :

STN  01 2725     	Smernice pre farebnú úpravu pracovného prostredia

STN  01 8010     	Bezpečnostné farby a značky. Bezpečnostné ustanovenia

STN 01 8012-1   	Bezpečnostné farby a značky Časť 1: Definície a požiadavky na vyhotovenie

STN 01 8012-2   	Bezpečnostné farby a značky Časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia

STN  01 8013     	Požiarne tabuľky

STN  EN 292-2 	Bezpečnosť strojových zariadení

STN EN 294	Bezpečnosť strojových zariadení

STN  34 3510   	Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia.

STN 83 2003 	Pracovná ochrana. Pracovné procesy. Všeobecné bezpečnostné požiadavky.

STN  83 2040     	Ochranné kryty a ohradenia výrobných zariadení

STN 33 2000	Elektrické inštalácie nízkeho napätia

STN EN 1993-6	Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií

STN  83 2131     	Chrániče sluchu

STN  83 2141     	Ochranné prilby

STN  83 2303     	Osobné ochranné pracovné prostriedky rúk

STN  83 2701     	Ochranné odevy

STN ISO 3864-1	Bezpečnostné farby a značky Časť 1: Definície a požiadavky na vyhotovenie

STN EN ISO 7010:2012-11	Bezpečnostné farby a značky Časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia

STN EN 61310-1	Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia.

STN EN 13087	Ochranné prilby

STN EN 24869-1	Akustika. Chrániče sluchu. Časť 1: Subjektívna metóda merania vloženého útlmu

STN EN 420+A1	Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

STN EN ISO 13688	Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky

STN EN 294:1997-05	Ochranné kryty a ohradenia výrobných zariadení

STN EN ISO 12100/O1	Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika

STN EN ISO 13857	Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru

STN EN ISO 14121-1	Bezpečnosť strojov  eliminácia rizika  odstránenie zostatkového rizika

STN EN 61310-1	Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie.  Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály a ostatné neuvedené platné STN súvisiace s danou prevádzkou

STN EN 1991-1-1	Zaťaženia konštrukcií - Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia - Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

STN EN 1991-1-3	Zaťaženia konštrukcií - Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia  - Zaťaženie snehom + Národná príloha

STN EN 1991-1-4	Zaťaženia konštrukcií - Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia - Zaťaženie vetrom + Národná príloha

STN EN 1992-1-1	Navrhovanie betónových konštrukcií – Všeobecné pravidlá pre pozemné stavby

STN EN 1993-1-1	Navrhovanie oceľových konštrukcií –  Všeobecné pravidlá pre pozemné stavby

Košice, 11/2024					Zostavil: Ing. Pavol Schurger